Thiết kế kiến trúc:

Vẽ sơ đồ hoặc mô tả chi tiết 4 tầng DIKW của hệ thống trang trại.

Tầng 1: Data (Dữ liệu thô)

Khái niệm: Các giá trị định lượng chưa qua xử lý do cảm biến thu thập theo thời gian thực (Time-series data).

Đầu vào: Chuỗi giá trị thô từ cảm biến như: Tem: 36,2 độ c, Humidity 78,5%, Moisture: 42%

Cảm biến đọc dữ liệu qua giao tiếp ADC/I2C/SPI trên SoC.

Lọc nhiễu tín hiệu (Noise Filtering) bằng thuật toán Moving Average hoặc Kalman Filter ngay tại Edge.

Đóng gói dưới dạng JSON/Protocol Buffers và gửi qua giao thức MQTT/CoAP.

Tầng 2: Information (Thông tin)

Khái niệm: Dữ liệu thô đã được gán ngữ cảnh (Context), thời gian (Timestamp) và vị trí (Location).

Đầu ra: Các thông điệp hoàn chỉnh cho người dùng.

Xử lý kỹ thuật:

Hệ thống kiểm tra ngưỡng an toàn cơ bản. Nếu vượt ngưỡng cảnh báo, hệ thống tạo thông báo push notification gửi tới điện thoại chủ vườn qua App/Telegram/Zalo API.

Tầng 3: Knowledge (Tri thức)

Khái niệm: Sự kết hợp giữa các tập thông tin và quy tắc điều khiển (Business Rules) để tự động hóa xử lý tại chỗ.

Đầu ra: Hành động điều khiển thiết bị chấp hành (Actuators).

IF nhiệt độ > 35 độ AND, độ ẩm đất < 50% THEN, kích hoạt máy bơm k1

Xử lý kỹ thuật:

Thực thi trực tiếp tại bộ điều khiển biên (Edge Gateway / SoC) để đảm bảo tính thời gian thực (Real-time), không bị phụ thuộc vào kết nối Internet.

Tầng 4: Wisdom (Trí tuệ)

Khái niệm: Áp dụng mô hình dự đoán (Predictive Analytics) và tối ưu hóa tổng thể dựa trên đa nguồn dữ liệu dài hạn

Đầu ra: Kế hoạch tưới tiêu thông minh.

Ví dụ: Mặc dù nhiệt độ hiện tại > 35 độ C , nhưng API thời tiết dự báo sẽ có mưa lớn trong 30 phút tới. Hệ thống hoãn kích hoạt máy bơm hoặc giảm 70% lượng nước tưới để tránh ngập úng gốc lan và tiết kiệm điện/nước.

Xử lý kỹ thuật:

Chạy mô hình Machine Learning / Rule-Engine trên Cloud hoặc Local Server để phân tích xu hướng và điều chỉnh tham số tưới tối ưu.